- 采购内容及需求

- 一标段：工业用氢氧化钠（固、液）

1.采购内容

货物名称：工业用氢氧化钠（固、液）

2.货物清单

（1）品目：工业用氢氧化钠（固）

类型：氢氧化钠（以NaOH计）的质量分数≥98.0

数量：约40吨/年，根据实际生产需求确定。

（2）品目:工业用氢氧化钠（液）

类型：氢氧化钠（以NaOH计）的质量分数≥30.0

数量：约768吨/年，根据实际生产需求确定。

2.1本次招标采购的供货期限为自合同签订之日起12个月。

2.2因国家政策调整等因素而引起的工艺运行调整或中标人产品达不到标书技术要求，采购人有权终止合同，或另与第二供应商签订供货合同。

2.3货物的生产、运输、装卸（包括送至指定地点后卸货）、通过验收及售后服务等工作内容的费用均包含在报价中。

2.4同型号的产品在合同期内价格不予调整。

3．技术要求

3.1本招标文件所提出的货物技术标准是基本的技术标准和使用功能，并未规定所有的技术要求和适用标准，投标人应提供满足所列标准要求的高质量的产品。

3.2本招标货物工业用氢氧化钠（固）执行—《工业用氢氧化钠》（GB/T209-2018中IS-I类指标。

工业用氢氧化钠（液）执行—《工业用氢氧化钠》（GB/T209—2018标准）中IL-Ⅲ类指标。

主要指标如下：

| 指标名称 | 指标固体/液体 |  |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 固体（白色片、粒、块状） | 液体（透明、稠状） |
| 氢氧化钠的质量分数 | ≥ 98.0 | ≥30.0 |
| 碳酸钠的质量分数 | ≤0.8 | ≤0.2 |
| 氯化钠的质量分数 | ≤0.05 | ≤0.008 |
| 三氧化二铁的质量分数 | ≤0.008 | ≤0.001 |

3.3本技术要求使用的标准如与新的标准发生矛盾时，按新标准中的较高标准执行。

4．供货要求

4.1交货地点：浙江衢州水业集团有限公司污水处理厂区内指定的地点

4.2送货量要求：工业级氢氧化钠（固)约2吨/批次；工业级氢氧化钠（液) 约8吨/批次。

5．其他要求

以下为各投标人在投标书中需要包含的最基本内容。

5.1产品详细说明

产品详细说明包括产品的产地、生产厂家、品牌、主要成份、性能参数、包装方式、质量保证措施、产品使用说明书等内容。

5.2质量保证及售后服务

质量保证：货物送达指定地点经采购人确认货物数量，供应商负责按要求提供产品质量书。

采购单位对药剂有权进行抽检，一经发现药剂与采购要求不符，有权对供应商处罚。

售后服务：药剂使用过程中发生问题时，供应商应在24小时内安排技术人员到现场提供服务。

二、二标段：次氯酸钠

1.采购内容

货物名称：次氯酸钠

2.货物清单

类型：工业用B型Ⅱ类    数量：约360吨/年根据实际生产需求确定。

2.1本次招标采购的供货期限为壹年。

2.2因国家政策调整等因素而引起的工艺运行调整或中标人产品达不到标书技术要求，采购人有权终止合同，与第二供应商签订供货合同。

2.3货物的生产、运输、装卸（包括送至指定地点后卸货）、通过验收及售后服务等工作内容的费用均包含在报价中。

2.4同型号的产品在合同期内价格不予调整。

2.5必须使用专用危化品车辆进行运输，每车运载量约15吨。

3．技术要求

3.1本招标文件所提出的货物技术标准是基本的技术标准和使用功能，并未规定所有的技术要求和适用标准，投标人应提供满足所列标准要求的高质量的产品。

3.2本招标货物应执行—《次氯酸钠》（GB19106——2013标准）中的Ⅱ类指标。

3.3本技术要求使用的标准如与新的标准发生矛盾时，按新标准中的较高标准执行。

3.4具体技术要求

执行标准：《次氯酸钠》（GB19106——2013标准）中的Ⅱ类指标。主要指标如下：

| 指标名称 | 指标 |
| --- | --- |
| 外观 | 浅黄色液体 |
| 有效氯 | ≥10.0﹪ |
| 游离碱 | 0.1～1.0 |
| 铁 | ≤0.005 |

4．供货要求

4.1交货地点：浙江衢州水业集团有限公司污水处理厂区内指定的地点

5．其他要求

以下为各投标人在投标书中需要包含的最基本内容。

5.1产品详细说明

产品详细说明包括产品的产地、生产厂家、品牌、主要成份、性能参数、包装方式、质量保证措施、产品使用说明书等内容。

5.2质量保证及售后服务

质量保证：货物送达指定地点经采购人确认货物数量，供应商负责按要求提供产品质量书。

采购单位对药剂有权进行抽检，一经发现药剂与采购要求不符，有权对供应商处罚。

售后服务：药剂使用过程中发生问题时，供应商应在24小时内安排技术人员到现场提供服务。