- 采购内容及需求

一、聚丙烯酰胺（阳离子固体型）

执行标准：《水处理剂　聚丙烯酰胺》（GB/T31246-2014标准）。适用于离心脱水机的聚丙烯酰胺主要指标

| 指标名称 | 指标 |
| --- | --- |
| 外观 | 白色粉末状固体 |
| 分子量 | ≥1000万 |
| 离子度 | ≥20 |
| 固含量 | ≥88% |
| 不溶物 | ≤0.3% |
| 溶解时间 | ≤60min |

▲技术要求：上清液回收率>98%, 污泥含水率≤80%， 絮凝剂单位投加量≤5千克/吨。

1、本次招标先进行上机中试，供应商须在2020年5月7日前向污水处理厂提出申请，污水处理厂同意后，由污水处理厂指定时间，供应商代表自行携带实验样品，在污水处理厂内对污泥和药剂进行匹配试验，确定上机实验药剂型号。经过双方同意可以进行上机实验后，供应商将100kg样品送至市污水处理厂，由污水处理厂安排药剂上机实验。采购人和供应商的代表共同对药品上机进行测试，测试前，双方代表取100g样品共同签字封存，以备后查或作为以后供货比对。测试过程中，离心机的参数、上清液的情况，药剂的溶解、结论等情况均由污水处理厂测试负责人填写，含水率参数由污水处理厂化验室测量。污水处理厂试验负责人不得向供应商透露任何其他投标人的信息及试验数据。中试期间发现弄虚作假的一律取消投标资格（上机的数据作为准入门槛）。未成交供应商上机测试所用的药剂，统一按2000元由采购人购买（注：不含成交供应商）。

2、合同履行过程中，若污泥性质发生变化，成交供应商必须在24小时内响应，重新进行匹配试验，调整产品型号重新供货，如果调整后的产品由于离子度提高等原因，成本增加，并经污水处理厂认可后可适当调整污泥性质发生变化期间的价格，调整期间的价格不得超过成交价的1.2倍。调整期结束后恢复原价。

3、在正常使用条件下，成交供应商提供的产品每吨干泥消耗药剂量不大于上机试验数据，每月采购人测算平均处理成本价（以采购人测算数据为准），如发现在合同期内产品有质量问题，测算不合格，药耗超过上机试验时药耗量的20%以上的，调整后的产品仍不能达到技术要求时，采购人有权与成交供应商解除合同并没收其履约保证金，选择第二成交候选人供货，以此类推。

4、合同期内如遇市场价格波动，本项目中标单价不作调整。如成交供应商未及时供货影响采购人正常生产，采购人有权与成交供应商解除合同并没收其履约保证金，且3年内拒绝成交人参加招标人同类产品的供货资格。并选择第二成交候选人供货，以此类推。

附：上机实验方法：

| 样品名称 |  |  |  |  |  | 型号规格 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品数量 |  |  |  |  |  | 试验时间 |  |  |  |  |  |
| 试验单位名称 |  |  |  |  |  | 试验单位地址 |  |  |  |  |  |
| 脱水机基本参数（进药浓度，离心机扭矩，离心机转速等，可取平均数）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 名称 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
|  | 含水率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上清液 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人实验人员签字 |  |  |  |  |  | 使用单位现场人员签字 |  |  |  |  |  |

注：1、上机试验数据以业主记录为主，每2小时记录一次。本页不够可后附表。

- 上清液情况分为清澈、少量固体、较多固体、浑浊四个档次。

3、溶解情况分为溶解充分、少量絮凝团、较多絮凝图三个档次。

4、上机试验上清液、溶解情况评议评委根据投标产品在采购人污水处理厂上机试验结果中上清液以及溶解情况进行综合评议。

5、结论中请计算并列出本次上机试验的药单耗和平均出泥含水率，药单耗按绝干污泥计算，并对该样品的试验情况进行综合描述。

6、测试仪器（水分测定仪、天平等）需污水处理厂提供，其他器具（如烧杯、量筒、玻棒可由供应商提供）。

7、污水处理厂对新药进行上机试验时，需对加药装置进行清空处理。

8、上机试验数据需在污水处理厂试验人员认为脱水机稳定出泥后，连续检测，试验数据客观、真实，并尽量提高准确度。

9、污水处理厂试验负责人不得向投标人透露任何其他投标人的信息及试验数据。

10、如供应商现场试验人员未在试验证明表上签字，业主单位将拒绝签字及盖章，视为投标人自动放弃。

11、投标人不得擅自修改上机试验证明文件，一经发现做废标处理。

12、此表业主和投标人各一份。