- 采购内容及需求

一、规格、数量

手动密集架4联21列（3840*600*2450）、5联16列（4750*600*2450），双面6层，合计230.2立方米。

| 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 手动密集架 | 3840*600*2450 4750*600*2450 | 230.2立方米 | 4联21列 5联16列 双面6层 |
| 除湿机 | 138升/天 | 2台 | 需配置16A插座及Ф25的出水管 |
| 档案推车 | 2层 | 2台 |  |
| 不锈钢登梯 | 3步 | 2台 |  |
| 湿温度计 | 数显 | 2个 |  |
| 档案专用防霉去杀虫药 | 30盒（1盒30小包） | 2箱 |  |

二、密集架技术参数

（一）结构、制作工艺要求

1、密集架存放每层净高尺寸：330mm。

2、密集架为装配组合式结构，主要由立柱、搁板、挂板、侧面板、底盘、轨道和传动装置等零部件组合而成。每层搁板承重不应少于80kg，每标准节在满负载的情况下，架体、立柱不应变形。

3、搁板、挂板应可沿立柱的垂直方向自由调整高度。

4、应按规定安装传动机构、制动装置等。

5、每列架体均需设有安全限位制动装置，确保通道内人员的安全，边架需装有锁具，用于整体闭锁。

6、顶部应设置防尘装置等。

7、轨道20mm×20mm实心方钢，轨道应焊接固定，轨道水平必须符合相关规范。

（二）加工制造要求

1、所有钣金件、机加件加工后应打磨毛刺，无裂痕及伤痕。

2、所有焊接件应焊接牢固，焊痕光滑、平整。

3、产品各零件、组合件之间应能保持互换性。

4、所有标准件、紧固件均需镀锌处理。

（三）制造公差要求

1、每标准节组装后，外廓尺寸（长、宽、高）的极限偏差为±2mm。

2、每标准节组装后，侧面板与中腰板的对缝处的间隙应小于2mm。

3、相关轨道之间的平行度偏差小于1.5mm，对应点水平偏差小于1mm。

4、缝隙应均匀一致，间隙小于2mm。

（四）材质要求

1、金属材料要求：

主材选用优质冷轧钢板（须提供相应质保书等相应单据），各主要部件规格如下：

| 部 件 名 称 | 材 料 规 格 | 材 料 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 立 柱 | δ=1.5mm | 冷轧正平板 |
| 搁 板 | δ=1.0mm | 冷轧正平板 |
| 挂 板 | δ=1.0mm | 冷轧正平板 |
| 顶 板 | δ=1.0mm | 冷轧正平板 |
| 侧 面 板 | δ=1.0mm | 冷轧正平板 |
| 门 板 | δ=1.0mm | 冷轧正平板 |
| 底 盘 | δ=3.0mm | 热轧钢板或冷轧钢板 |
| 轨 道 板 | δ=3.0mm | 热轧钢板或冷轧钢板 |
| 轨 道 方 钢 | 20*20mm | 实心方钢 |

2、传动部件要求

摇手柄：圆盘摇把，手柄可折叠，摇动轻便、手柄摇力不大于12N/标准节。

传动轴：45#钢，精加工，热处理调质 。

轴承：E级。

链轮：采用45#钢，经锻压加工成型，回火去除应力，加工车、滚齿、插键槽、齿部经高频淬火HRC60—62。

链条：采用12.7节距滚珠链条。链条破断力≥1800kg。

滚轮：铸铁，经加工成型。

轨道；20mm×20mm实心方钢.

连接管：采用无缝钢管。

密封：列端装有磁性冰箱门吸条的密封装置。密集架顶部采用防尘板密封，列与列之间采用密封条密封，满足防火、防尘要求。

表面喷涂材料要求：符合GB-1720、1732、1734标准。

（五）传动机构要求

传动机构采用中间驱动，传动至两边滚轮，在负载情况下保持轻便、灵活、平稳，不得有失灵现象。

（六）载重性能要求

1、单面搁板上均布载重40Kg，双面均布负载80Kg，最大挠度为3mm，24h 卸载后，不得有裂纹及永久变形。

2、标准节（搁板）在全负载（每块单面搁板均布载重40Kg）的情况下，架体、立柱不应有明显变形，架体不应产生倾倒现象。

3、全负载的情况下，各列密集架在手动操纵下，都应运行自如，不得有阻滞现象。

4、在受全部载荷1/20外力（沿X、Y轴两个方向的水平外力）的作用反复100次后，取消外力，架体所产生的倾斜不得大于总高的1%，支架、立柱不得有明显的变形。

（七）安装标准

1、密集架轨道要求：每两条轨平行偏差不大于1.5mm，在任何1m长度内水平偏差不大于1mm，全长不大于4mm。

2、密集架整体外观要求：架体安装调试后，要求达到横平竖直，架体摇动轻便无阻力和响声，架体干净整洁。

3、架体平行度：±1~2mm/列。

4、架体垂直度：±1~2mm/列。

5、架体纵向同步度：±1~2mm/列。

（八）防护装置

每列的接触面均有缓冲及密封装置，具有良好的防震、防尘、防鼠、防潮、防火功能。

（九）表面处理要求

喷塑质量控制标准：

除油、去锈处理工艺：

（1）工件表面的油污、锈斑及氧化层，经化学法清除脱脂后，不应有油脂、浮浊液等污物，其表面应被水完全浸湿。

（2）酸洗后的工件，不应有目视可见的氧化物、锈斑等腐蚀现象，其表面应色泽基本均匀。

（十）外观质量要求

1、密集架架体外观应精美、线条流畅、操作应轻便灵活、运行平稳，并应是组合装配，便于搬迁和拆卸。各零件、组合件表面应光滑平整，不得有尖角、凸起。

2、颜色按用户要求，表面经静电喷粉，高温塑化处理，色泽应一致，喷涂无死角，漆面应均匀光滑、无划痕。

定制档案密集架材料

| 设备 名称 | 设备配置 |  | 材料规格 | 技术参数 | 采用 标准 | 性能说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轨 道 | 轨道座 |  | 3.00MM | 冷轧或热轧钢板 | GB711或GB710 | 表面静电喷塑、喷塑前经严格去油除锈和磷化处理（下同） |
|  | 轨 道 |  | 20*20MM | 实心方钢 | GB699 |  |
| 底 盘 | 底梁、轴承档、夹紧块 |  | 3.00MM | 冷轧或热轧钢板 | GB711或GB710 | 底盘采用整体焊接、刚性足、不变形、表面喷塑、分段式结构 |
| 架 体 | 压筋立柱 |  | 1.5MM | 冷轧钢板 | GB710 | 立柱采用优质冷轧钢板五位一体一次滚压成型，尺寸为50 mm X40mm(±1mm)。50mm正面压加强筋，立柱两面均匀冲梅花孔。以符合层数等分要求。 |
|  | 压筋搁板 |  | 1.0MM | 冷轧钢板 | GB710 | 搁板采用五位一体八折弯自动成型工艺，增大其承载能力，搁板正面4条凹式加强筋、两侧各1条凹式加强筋，一次性滚压成型。 |
|  | 压筋挂板 |  | 1.0MM | 冷轧钢板 | GB710 | 五位一体一次滚压成型。挂板与立柱的连接方式采用双扣勾挂板，两端挂钩采用模具冲裁打弯而成，中间采用腰形拉伸翻边模成形两个台阶加强孔，每个加强孔上下冲压4条加强筋，上下两端直角折弯，下端冲有四个凸槽，使搁板嵌置于弯边凸肩上。 |
|  | 压筋挡条（挡板） |  | 1.0MM | 冷轧钢板 | GB710 | 五位一体一次滚压成型，整根挡条滚压成U型，两边各有一条加强筋，设计自锁式挡条。 |
| 门 面 | 门 框 |  | 1.0MM | 冷轧钢板 | GB710 | 门面平整，款式新颖，表面喷塑 |
|  | 门 板 |  | 1.0MM | 冷轧钢板 | GB710 |  |
| 侧护板 | 钢制侧护板 |  | 1.0MM | 冷轧钢板 | GB710 | 表面平整，设计美观 |
| 传 动 机 构 | 轴 承 |  | P204 | 双排滚珠调心轴承E级 | GB1285 | ISO9001认证产品，精密度高，方向灵活，材料质量好，耐压与耐磨性能好 |
|  | 实心轴 |  | Φ20 | 45#钢 | GB699 | 传动机构配合精密度高，定位可靠，传动轻便灵活，摇手轻，运行平稳性能达到和超过国家标准 |
|  | 连接钢管 |  | Φ2.5*2.5 | 无缝钢管 | GB699 |  |
|  | 铁滚轮 |  | HT200铸铁 | Φ153mm | GB9439 |  |
|  | 链 轮 |  | ZG45 | 滚齿精制 | GB1135 |  |
|  | 链 条 |  | 节距12.7 | 工业链条 | GB12436—1 | 省优级以上 |
|  | 摇手体总成 | 圆盘摇 手 体 |  | 双向超越离合器结构 |  | 造型美观大方，手感舒适，把手为折叠式，可避免通道障碍，摇动任意一列不会带动其它把手 |
|  |  | 滚珠轴承 |  | 双向超越离合器结构 | GB1285 | 造型美观大方，手感舒适，把手为折叠式，可避免通道障碍，摇动任意一列不会带动其它把手 |
| 制动 装置 | 侧列锁定装置 |  |  |  |  | 每列均装有制动装置，磁性密封条，操作方便，制动可靠，使用存取安全 |
|  | 终列制动装置 |  |  |  |  |  |
| 防护 装置 | 防震、防尘装置 |  | 20MM | 磁性冰箱门吸条 |  | 每列的接触面均有缓冲用密封装置，具有良好的防震、防尘、防鼠、防光、防潮、防火功能 |
|  | 顶板 |  | 1.0MM | 冷轧钢板 | GB710 |  |
|  | 防尘板 |  | 1.0MM | 冷轧钢板 | GB710 |  |
|  | 防倾倒装置 |  | 4.0MM | 冷轧钢板 | GB711 |  |

密集架小样品要求：

1、提供密集架上部为弧形的轨道一段。

2、提供密集架带加强筋的立柱一段。

3、提供密集架带加强筋的搁板一块。

4、提供密集架滚轮一个。

5、提供密集架防倾倒装置一个。