- 浙江衢州水业集团环境科技有限公司聚合氯化铝（液态）

- 采购项目采购内容及要求

一、货物清单

| 产 品 名 称 | 计量单位 | 数 量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 聚合氯化铝（液体） | 吨 | 约2430 | 194万元 |
| 以上数量为年度采购量为预估量，以实际供货量结算。 |  |  |  |

二、产品验收及质量、技术要求

1. 本招标货物应按执行标准—《水处理剂聚氯化铝》（GB22627—2014标准）中的液体指标。

2.运输车辆须为专用车辆，即仅用于运输污水厂所用聚合氯化铝（液体），不得混装其他有害物质。

3. 其他主要指标如下（其中氧化铝的质量分数应≥10%，出现任一项不合格即为产品不合格）：

| 指标名称 | 指标 |
| --- | --- |
| 氧化铝的质量分数/% | ≥10 |
| 盐基度/% | 30-95 |
| 不溶物的质量分数/% | ≤0.4 |
| PH（10g/L的水溶液） | 3.5—5.0 |
| 铁的质量分数/% | ≤3.5 |
| 砷的质量分数/% | ≤0.0005 |
| 铅的质量分数/% | ≤0.002 |
| 镉的质量分数/% | ≤0.001 |
| 汞的质量分数/% | ≤0.00005 |
| 铬的质量分数/% | ≤0.005 |
| 外观颜色 | 无色至黄色或黄褐色液体，无异味 |

中标人产品达不到招标文件技术要求，采购人有权终止合同。合同期内出现第一次产品不合格情况，如氧化铝质量分数含量低于10%、重金属超标或检出国标以外的有毒有害物质等，则直接在货款里扣除该批次货款的10%，并承担由此给采购人造成的损失；如出现第二次不合格情况，除没收全额履约保证金，赔偿由此给采购人造成的全部损失外，并终止合同，三年内不得参加采购人组织的采购招标活动

三、供货周期、要求及地点

1.供货期限：自合同签订之日起12个月。

2.每车产品附产合格证及检测报告。

3.交货方式及地点：中标人接到采购人通知后三天内将货物送至浙江衢州水业集团环境科技有限公司。

四、付款方式

1.按批次结算。采购人根据中标人实际供货量及验收结论，在十五个工作日内将本批次货款汇入中标人指定账户。

2.中标人需提供相应货款的增值税发票。

五、质量保证及售后服务

质量保证：货物送达指定地点经采购人确认货物数量，中标人负责按要求提供出厂产品质量检测报告。

采购人对投标产品有权进行抽检，采样送至水质监测站或其它有资质的质量检测机构检测，检测项目包括氧化铝、盐基度和重金属等项目，检测费用和送检费用由中标人承担。一经发现与招标文件要求不符，有权对中标人处罚。

售后服务：聚合氯化铝产品在使用过程中发生问题时，中标人应在24小时内安排技术人员到现场提供服务,并能够快速处理问题。

六、其他说明

须提供产品详细说明，包括产品的产地、生产厂家、品牌、主要成份、性能参数、包装方式、质量保证措施、产品使用说明书等内容

本招标文件所提出的货物技术标准是基本的技术标准和使用功能，并未规定所有的技术要求和适用标准，投标人应提供满足所列标准要求的高质量的产品及相应的服务