- 廿里镇白马新村白马公寓修缮及配套工程项目（电梯采购）

- 采购内容及需求

一、采购内容

廿里镇白马新村白马公寓修缮及配套工程项目（电梯采购），包含电梯的设备、电梯钢结构井道与施工、基坑挖掘、备品备件及专用工具制造、运输、装卸、安装、调试、保险、检测、验收等交付使用前发生的所有工作，以及培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期内售后服务等。采购预算为48万元。

二、技术要求

（一）采用的标准

设备应按本规格书规定的标准和规范进行设计和制造。若在设计和制造中应用的某项标准或规范在本技术规格书中没有规定或有超出，则投标人应详细说明其所采用的标准和规范，并提供该标准或规范的完整原件给采购人，国内标准应提供中文文本，国外标准应提供中、英文文本。只有当其采用的标准和规范是国际公认的、惯用的；且等于或优于本技术规范书的要求时，此标准或规范才可能被接受。本技术规格书中使用的标准如下，所有标准均采用其最新版本：

1.1  GB7588《电梯制造与安装安全规范》。

1.2  GB/T10058《电梯技术条件》

1.3  GB/T10059《电梯试验方法》

1.4  GB10060《电梯安装验收规范》

1.5  GB50182《电气安装工程  电梯电气装置施工及验收规范》

1.6  GB8903《电梯用钢丝绳》

1.7  GBJ310《电梯安装工程质量检验评定标准》

1.8  TJ231（四）《机械设备安装工程施工及验收规范》

1.9 JGJ50《城市道路和建筑物无障碍设计规范》

1.10 其他关于电梯设备设计、制造、安装、维修的标准、规范、规程及有关技术文件和验评标准。

（二）技术规格要求

| 基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 梯号 | DT1 |  | 台数 |  | 1 |  |  |  |  |
| 梯种 | 观光梯 |  | 载重量 |  | ≥800kg |  |  |  |  |
| 速度 | 1m/s |  | 层/站/门 |  | 5/5/5 |  |  |  |  |
| 控制方式 | 单梯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土建信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 井道壁结构 | 钢结构井道 |  | 井道内净尺寸 |  | 2200mm(宽)×2200mm(深) |  |  |  |  |
| 开门方式 | 中分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开门宽度 | 800mm |  | 开门高度 |  | 2100mm |  |  |  |  |
| 楼层信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 楼层信息 | 锁梯基站所在楼层：1 消防基站所在楼层：1 服务楼层：1、2、3、4、5 （共五层） |  |  |  |  |  | 贯通门功能 |  | 贯通 |
|  |  |  |  |  |  |  | 井道总高 |  | 20200mm |
|  |  |  |  |  |  |  | 提升高度 |  | 14100mm |
|  |  |  |  |  |  |  | 顶层高度 |  | 4500mm |
|  |  |  |  |  |  |  | 底坑深度 |  | 1600mm |
|  |  |  |  |  |  |  | 导轨支架距 |  | 2000mm |
| 轿厢系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轿厢型号 | 按照厂家自行提供 |  |  | 轿厢尺寸 |  | 1300mm(宽)×1600mm(深)×2300mm(净高) |  |  |  |
| 轿厢围壁材质 | 夹胶玻璃 |  |  | 轿厢后壁材质 |  | 夹胶玻璃 |  |  |  |
| 轿门材质 | 前门1.2mm(304)发纹边框玻璃门 后门1.2mm(304)发纹不锈钢 |  |  | 轿厢观光面 |  | 三面观光（两侧壁和前门的前壁观光） |  |  |  |
| ★吊顶型号 | 提供3个样式 |  |  | 吊顶材质 |  | 304发纹不锈钢 |  |  |  |
| ★地板型号 | 提供3个样式 |  |  | 扶手 |  | 提供样式 |  |  |  |
| 通风配置 | 电梯专用空调 |  |  | 预留装潢重量 |  | 0 kg |  |  |  |
| 电气系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电源要求 | 动力交流三相五线制380V 50Hz，照明交流220V 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ★操纵箱型号 | 液晶断码/盲文按钮/发纹不锈钢 |  | 操纵箱面板材质 |  | 发纹不锈钢 |  |  |  |  |
| 副操纵箱 | /// |  | 残疾人操纵箱 |  | /// |  |  |  |  |
| 厅外召唤盒 | 抗指纹磨砂不锈钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 层门系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 层门材质 | 1.2mm(304)发纹边框玻璃门×1;1.2mm(304)发纹不锈钢×4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小门套材质 | 1.2mm(304)发纹不锈钢×5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 层高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1楼4200mm |  | 2~4楼3300mm |  | / |  |  |  | / |  |

## 功能表

无机房观光电梯

| 1、安全回路保护 | 35、轿顶急停开关 | 69、电梯状态显示 |
| --- | --- | --- |
| 2、门联锁保护 | 36、禁止外呼功能 | 70、通电自动开门 |
| 3、抱闸检测保护 | 37、称重装置 | 71、闲时轿厢内照明及风扇自动停止 |
| 4、端站减速监控 | 38、轿厢上行超速保护 | 72、满载直驶 |
| 5、限位保护 | 39、限速器 | 73、满载指示 |
| 6、极限保护 | 40、限速器涨紧轮安全触点 | 74、楼层信号自动校正 |
| 7、光幕保护 | 41、安全钳触点 | 75、运行曲线自动生成 |
| 8、门区外不能开门保护 | 42、★逆向运行保护 | 76、停电恢复自动校正 |
| 9、超速保护 | 43、防打滑保护 | 77、修正运行 |
| 10、低速保护 | 44、防溜车保护 | 78、井道参数自学习 |
| 11、超载报警指示 | 45、抱闸力自检测 | 79、轿内反向指令消除 |
| 12、接触器保护 | 46、钢丝绳打滑检测 | 80、呼梯按钮嵌入自诊断 |
| 13、★故障时自动靠站 | 47、★环境温升自适应 | 81、故障记录和诊断 |
| 14、电梯受阻保护 | 48、★压降自适应 | 82、干扰评价 |
| 15、警铃呼救 | 49、检修运行 | 83、编码器评价 |
| 16、轿厢应急照明 | 50、自动运行 | 84、输入口干扰评价 |
| 17、缺相保护 | 51、司机运行 | 85、电动松闸 |
| 18、关门时间保护 | 52、消防返回 | 86、救援超速保护 |
| 19、重复关门 | 53、基站锁梯 | 87、轿厢意外移动保护（UCMP） |
| 20、★控制系统自诊断 | 54、全集选运行 | 88、轿门开门限制装置 |
| 21、电梯待机自检 | 55、本层呼梯开门 | 89、旁路运行 |
| 22、变频器过热保护 | 56、误登记取消 | 90、★门锁短接检测 |
| 23、电梯驱动过电流保护 | 57、运行状态显示 | 91、关门等待取消 |
| 24、电梯驱动过负载保护 | 58、机房选层和开关门 | 92、★电网异常检测 |
| 25、主回路故障保护 | 59、轿厢位置指示 | 93、开门故障保护 |
| 26、CAN通讯故障保护 | 60、运行方向指示 | 94、紧急电动运行 |
| 27、门开关故障保护 | 61、内呼登记指示灯 | 95、开门保持时间智能调节 |
| 28、起动转矩预置 | 62、外呼登记指示灯 | 96、消防状态提醒 |
| 29、轿门限位开关 | 63、关门按钮响应指示 | 97、智能舒适运行 |
| 30、电梯主开关 | 64、开门按钮响应指示 | 98、静态定位功能 |
| 31、轿厢照明主开关 | 65、安全回路工作状态显示 | 99、★显示节能 |
| 32、禁止开门 | 66、通讯总线工作状态显示 | 100、检修零速停车 |
| 33、底坑急停开关 | 67、★门机状态显示 | 101、五方对讲 |
| 34、控制柜急停开关 | 68、群控开通显示 |  |

注：

★1、投标人须在投标文件中提供投标电梯的完整的型式试验合格证及报告并明确型号（若使用某系列产品的扩展或延伸产品必须表述清楚）型式试验合格证及报告。

▲2、制造厂商拥有自主建成测试试验塔高度≥200m（提供竣工验收报告及体现高度的立项批文扫描件，未提供或提供无效者不得分。）

▲3、制造商获得电梯控制系统软件、电梯永磁门机控制系统软件、轿厢板控制系统软件、电扶梯物联网云平台计算机软件、电扶梯物联网采集器软件等为制造商同品牌。

★4、制造商产品乘坐质量舒适度，以提供证明文件为准。

★5、电梯制造商获得《ISO3834焊接质量管理体系认证证书》的。（提供证书复印件并加盖制造商公章）

★6、制造商具备国家级检验检测能力，获得CNAS国家实验室认可证书。（提供中国合格评定国家认可委员会认可证书）

★7、制造商获得过由政府颁发的省级质量奖。

2、以上功能表为基本功能。同意厂家在上表基础上的增加

3、钢结构部分特别说明：

| 钢结构工程投标报价计算表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位(专业)工程名称:电梯-钢结构 |  |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 汇总内容 | 计算公式 | 金额(元) |
| 1 | 分部钢结构工程 | ∑（分部分项工程量×综合单价） |  |
| 1.1 | 其中：①人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费） |  |
| 1.2 | 施工技术措施项目 | 按综合单价计算 |  |
| 2 | 分部玻璃幕墙工程 |  |  |
| 2.1 | 其中：②人工费+机械费 | ∑技术措施项目（人工费+机械费） |  |
| 2.2 | 施工组织措施项目 |  |  |
| 2.3 | 其中：安全文明施工费 | (① + ②)×相关费率 |  |
| 2.4 | 其他的施工组织措施项目费 | (① + ②)×相关费率 |  |
| 3 | 电梯基坑 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额（含创标化工地增加费） | 按相关规定计算 |  |
| 3.2 | 暂估价 | 按相关规定计算 |  |
| 3.3 | 计日工 | 按相关规定计算 |  |
| 3.4 | 总承包服务费 | 按相关规定计算 |  |
| 4 | 规费 |  |  |
| 4.1 | 屋面防水处理 |  |  |
| 5 | 运输费 |  |  |
| 建设工程总造价 |  | 1+2+3+4+5 |  |

报价编制说明

一、本次报价包括：电梯钢结构井道，玻璃等采购加工、运输、安装、税率。

二、本次报价不包括：各楼层门洞打开及门套装饰、原建筑外立面改造，各类审批及其他费用，电梯动力电缆铺设等相关配套的费用。

三、本报价根据设计方案以及工程量编制 (总高度暂按20米计算）设计外工程量在实际施工中及时协商联系补充、调整。

三、商务要求：

| 质保期和售后服务保障要求 | 1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。 2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： ⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。 ⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。 ⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。 3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。 4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 5.质量保证期不少于3年（质保期从项目验收合格之日起开始计算），在此保证期内，如在正常使用过程中出现的质量问题，供应商须负责免费维修或调换。质保期满后，中标供应商终身维护，仅收取零配件成本费用，免人工费、差旅费。 6.采购标的须执行的相关标准：行业标准、国家标准、地方标准； |
| --- | --- |
| 交货期和交货地点及完工期 | 交货地点：采购人指定地点。 交货时间：合同签订后30日历天内完成供货、安装、验收合格、交付使用。 |
| 付款方式 | 合同签订设备进场完成安装调试、运行，经一次性验收合格且上级补助资金到位后支付至合同价的98.5%，待质保期满后无质量问题，支付剩余1.5%款项； 乙方须按甲方要求开具发票。 |
| 验收标准及要求 | 标准：1.采购人对中标供应商提供的设备依据采购文件上的技术规格要求、质量要求，响应文件承诺和有关质量标准进行现场初步验收，初步验收不合格的不予签收。验收时中标人必须在现场。货物符合合同约定的技术规范要求和验收标准的，采购人签署验收合格证明。 2.如货物不符合合同约定的要求的，采购人有权要求中标供应商重新提供货物和重新安装，中标人应当在5日内采取措施消除缺陷后重新申请终验，并承担由此产生的费用。中标供应商如不配合，采购人可单方面终止合同，采购人不承担任何责任并追究中标供应商由此给采购人造成的一切损失。 3.中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 4.产品均应按国家标准中关于包装、储运指示标志的规定及其他相关规定进行包装。由于包装不善导致产品失缺或损坏，由中标人承担一切责任。 5.对技术复杂的货物，采购人可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。 6.验收过程发生的费用由中标人承担。 |
| 投标报价及费用 | 应包括货物到达甲方或甲方指定用户并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于设备费、电梯钢结构采购井道与施工、基坑挖掘、材料费、安装调试费、施工费、税金、运输及运输保险费、装卸费、系统集成费、验收费（含第三方验收）、搬运费、检验费、质保期内维修保护费、备品备件费、特殊工具费、技术服务费、售后服务费、培训费、招标代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等全部费用。 |
| 履约保证金和质量保证金 | 本项目履约保证金为合同金额的2%（向采购人交纳），设备进场，完成安装、运行、调试并经村两委一次性验收合格一个月后无息退还。 |